УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

города Костромы

от__________ 202__ года № ____

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ, ПОЛЯНСКОЙ,

НОВО-ПОЛЯНСКОЙ, ГОРЬКОГО

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

- Внести в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Красноармейской, Полянской, Ново-Полянской, Горького, в виде проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 20 сентября 2022 года № 1787, следующие изменения.

1.1. Основную часть проекта планировки территории изложить в новой редакции:

«Основные положения проекта планировки территории

Положения в текстовой форме

Глава I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

- Положения о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

1.1. Градостроительные регламенты зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки города Костромы)

1.2. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

2. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

3. Положения о характеристиках объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

4. Положения о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

5. Положения о характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

6. Положения о характеристиках зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Положения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов

7.  Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Глава II. Положения об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Глава I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Положения о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Планируемая территория застроена, сложилась пешеходно-транспортная связь внутри существующей застройки и по периметру квартала.

Проектом планировки территории предусматриваются следующие мероприятия по развитию территории:

- Изменение красных линий по улицам Горького, Красноармейской, установление красной линии по улице Ново-Полянской.

- Определение границ зоны планируемого размещение объектов капитального строительства.

- В соответствии с Генеральным планом города Костромы предусматривается реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения - улица Полянская.

- Определение зон размещения объектов капитального строительства:

- зона размещения среднеэтажной жилой застройки;

- зона размещения малоэтажной жилой застройки;

- зона размещения объекта дошкольного образования;

- зона размещения объектов коммунального обслуживания;

- зона хранения автотранспорта;

- зона размещения объектов общественно-делового назначения.

Проектом планировки территории предусмотрена новая среднеэтажная жилая застройка по улице Полянской. Расположение объектов капитального строительства по улице Полянской определено по линии отступа от красной линии. В первых этажах, планируемых среднеэтажных домов возможно размещение встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных объектов торговли и обслуживания населения.

В центральной части квартала предложено:

- размещение среднеэтажных многоквартирных домов;

- размещение объекта дошкольного образования;

- для существующего гаражного кооператива выделена территория под размещение 22-х автомобильных мест в нормативном радиусе удаленности от существующих и планируемых жилых домов, смежное расположение автомобильных мест позволит обеспечить компактное расположение кооператива и удаленность его не менее 15 метров от фасадов жилых домов.

Плотность и параметры застройки территории приведены в Таблице 1.

Технико-экономические показатели должны быть уточнены при рабочем проектировании объектов капитального строительства, но не могут быть больше параметров, установленных региональным органом охраны памятников Костромской области на момент оформления градостроительного плана земельного участка.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь территории в границах проекта планировки | га | 8,9 |
|  | Площадь территории в границах красных линий | га | 6,43 |
|  | Площадь застройки (проектируемая) | м2 | 4220 |
|  | Площадь жилой застройки (существующая) | м2 | 7620 |
|  | Площадь общественной застройки (существующая) | м2 | 4750 |
|  | Общая площадь застройки | м2 | 16590 |
|  | Площадь квартир (проектируемая) | м2 | 13200 |
|  | Площадь квартир (существующая) | м2 | 21860 |
|  | Общая площадь квартир |  | 35060 |
|  | Площадь всех этажей зданий и сооружений (проектируемая) | м2 | 15216 |
|  | Площадь всех этажей зданий и сооружений (существующая) | м2 | 38234 |
|  | Общая площадь всех этажей зданий и сооружений | м2 | 53450 |
|  | Расчетное количество жителей (проектируемое) | чел. | 438 |
|  | Расчетное количество жителей (существующее) | чел. | 729 |
|  | Общее расчетное количество жителей | чел. | 1167 |
|  | Норма обеспеченности жильем | м2/чел | 30 |
|  | Планируемая плотность населения | чел/га | 162 |
|  | Коэффициент застройки max-0,3 |  | 0,26 |
|  | Коэффициент плотности застройки max-0,8 |  | 0,8 |
|  | Количество мест объекта начального и среднего общего образования (по расчетной численности человек в квартале) | мест | 109 |
|  | Количество мест объекта дошкольного образования (по расчетной численности человек в квартале) | мест | 83 |

Суммарные расчетные показатели коэффициента плотности застройки проекта планировки территории ниже максимально допустимых показателей, установленных Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы.

  - Градостроительные регламенты зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки города Костромы)

В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки города Костромы данная территория относится к зоне, на которую градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки не распространяются.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются настоящим проектом планировки территории. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются уполномоченным органом в области охраны объектов культурного наследия Костромской области.

Для земельных участков, расположенных в границах действия защитных зон объектов культурного наследия, действуют градостроительные ограничения для освоения, установленные статьей 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года       № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В границах защитных зон объектов культурного наследия для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Так как разрабатываемая территория расположена в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя бывших Полянской и Пищальной слобод», XVI-XVIII вв. (Постановление главы администрации Костромской области № 470 от 28 октября 1999 года, Приказ Минкультуры России от 9 октября 2015 года № 7392-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя бывших Полянской и Пищальной слобод»,  XVI-XVIII вв. (Костромская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; зарегистрирован в едином государственном реестре за номером 441440139230006), согласно статей 33, 36, 40, 45, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» до начала строительства объекта капитального строительства либо линейного объекта необходимо подготовить и направить в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области для согласования план (раздел) проведения спасательных археологических полевых работ, проект обеспечения сохранности‚ (раздела об обеспечении сохранности) объекта культурного наследия (памятников архитектуры).

Планом (разделом) необходимо предусмотреть проведение мероприятий по сохранению объекта археологического наследия. Реализация плана (раздела) проведения мероприятий по сохранению памятника археологии проводится до начала строительства объекта специалистом-археологом, имеющим полномочия на проведение археологических полевых работ на основании разрешения (открытого листа) Минкультуры России и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации‚ утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук РАН от     20 июня 2018 года № 32.

Так как планируемая территория полностью расположена в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя бывших Полянской и Пищальной слобод», XVI-XVIII вв. на все существующие и образуемые земельные участки в границах проектирования наложены ограничения на использование земельных участков и (или) обременения имущественных прав на земельные участки в границах территории объектов культурного наследия. Условиями снятия ограничений для планируемого градостроительного освоения земельных участков в соответствии с требованиями законодательства по охране объектов культурного наследия будут являться – организация работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя бывших Полянской и Пищальной слобод»,     XVI-XVIII вв.

При осуществлении строительства зданий и сооружений или их реконструкции, капитальном ремонте должны соблюдаться градостроительные регламенты, установленные для каждого исторического квартала города Костромы, после проведения предварительных археологических исследований и при согласовании планов (проектов, разделов) проведения таких работ с государственным органом охраны объектов культурного наследия Костромской области.

  - Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Планируемая территория входит в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 апреля 2023 года № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации».

Планируемая территория располагается:

- вне границ территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области»;

- вне зон охраны памятников истории и культуры города Костромы, утвержденных постановлением главы администрации Костромской области № 837 от 19 декабря 1997 года;

- в границах территории объектов археологии в соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры города Костромы, утвержденным постановлением главы администрации Костромской области № 837 от                          19 декабря 1997 года;

- в границах территории объектов археологии согласно Правилам землепользования и застройки города Костромы;

- на разрабатываемую территорию распространяется защитная зона объекта культурного наследия, зарегистрированного в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного в смежном квартале - объект культурного наследия регионального значения “Мануфактура Углечаниновых, сер. XVIII - нач. XX в.: Мануфактурный корпус хозяйственного двора, сер. XVIII в., Мануфактурный корпус хозяйственного двора, сер. XVIII в., Служба на хоз. дворе, 3-я четв. XIX в., Служебная постройка, кон. XIX – нач. XX в., Сарай, 2-я пол. XVIII в.”, расположенного по адресу: город Кострома, улица Красноармейская, 2 (города Кострома, улица Горького, 16). Для данного объекта культурного наследия разработана граница территории объекта культурного наследия и установлена Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области Приказом № 43 от 14 мая 2021 года, а также установлен правовой режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения;

- земельные участки квартала являются частью объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя бывших Полянской и Пищальной слобод», XVI-XVIII вв. (Постановление главы администрации Костромской области № 470 от 28 октября 1999 года, Приказ Минкультуры России от 09 октября 2015 года № 7392-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя бывших Полянской и Пищальной слобод»,  XVI-XVIII вв. (Костромская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; зарегистрирован в едином государственном реестре за номером 441440139230006).

Разрабатываемая территория находятся в зоне основных видовых раскрытий композиционно-видовых связей (панорам), составляющих предмет охраны исторического поселения федерального значения город Кострома.

Для земельных участков, расположенных в границах действия защитных зон объектов культурного наследия, действуют градостроительные ограничения для освоения, установленные статьей 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года       № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В границах защитных зон объектов культурного наследия для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Так как разрабатываемая территория расположена в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя бывших Полянской и Пищальной слобод», XVI-XVIII вв. (Постановление главы администрации Костромской области № 470 от 28 октября 1999 года, Приказ Минкультуры России от 09 октября 2015 года № 7392-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя бывших Полянской и Пищальной слобод»,  XVI-XVIII вв. (Костромская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; зарегистрирован в едином государственном реестре за номером 441440139230006), согласно статей 33, 36, 40, 45, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» до начала строительства объекта капитального строительства либо линейного объекта необходимо подготовить и направить в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области для согласования план (раздел) проведения спасательных археологических полевых работ, проект обеспечения сохранности‚ (раздела об обеспечении сохранности) объекта культурного наследия (памятников архитектуры).

Планом (разделом) необходимо предусмотреть проведение мероприятий по сохранению объекта археологического наследия. Реализация плана (раздела) проведения мероприятий по сохранению памятника археологии проводится до начала строительства объекта специалистом-археологом, имеющим полномочия на проведение археологических полевых работ на основании разрешения (открытого листа) Минкультуры России и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации‚ утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук РАН от     20 июня 2018 года № 32.

Так как планируемая территория полностью расположена в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя бывших Полянской и Пищальной слобод», XVI-XVIII вв. на все существующие и образуемые земельные участки в границах проектирования наложены ограничения на использование земельных участков и (или) обременения имущественных прав на земельные участки в границах территории объектов культурного наследия. Условиями снятия ограничений для планируемого градостроительного освоения земельных участков в соответствии с требованиями законодательства по охране объектов культурного наследия будут являться – организация работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя бывших Полянской и Пищальной слобод»,   XVI-XVIII вв.

2. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Для планируемых многоквартирных домов конфигурация и объемно-планировочные решения определяются на стадии рабочего проектирования объектов капитального строительства в соответствии с заключением уполномоченного органа в области охраны объектов культурного наследия Костромской области. Основные показатели обеспеченности нормируемых элементов территории принимаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, применяемыми на территории города Костромы и Костромской области.

Объекты торговли и обслуживания населения предложено разместить во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях жилых домов. Новых объектов производственного, общественно-делового и иного назначения проектом планировки территории не предусмотрено.

В границах зоны размещения жилой застройки, предусмотренной проектом планировки территории, расположены существующие объекты капитального строительства (индивидуальные жилые дома и малоэтажные многоквартирные дома) виды разрешенного использования, которых не соответствуют функциональному зонированию, предусмотренному Генеральным планом города Костромы.

В соответствии с частью 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации дальнейшее градостроительное освоение земельных участков, виды разрешенного использования которых не соответствуют видам, установленным основным видам разрешенного использования функциональной зоны Генерального плана города Костромы в границах зоны охраны объектов археологического наследия (реконструкция с изменением габаритов; новое строительство), может осуществляться только путем приведения таких объектов и участков в соответствие с градостроительным регламентом -  видом разрешенного использования земельного участка в соответствии с установленными органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации видами разрешенного использования земельных участков, для которых действие градостроительного регламента не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Костромы в границах отведенного земельного участка многоквартирного дома должны размещаться: автостоянки для временной (гостевой) парковки автомобилей, элементы благоустройства придомовой территории в виде площадок для занятий физической культурой и детских игровых площадок, площадка для отдыха взрослых, хозяйственная площадка.

3. Положения о характеристиках объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Рассматриваемая территория представляет собой микрорайон со сложившейся жилой застройкой. Учреждений повседневного использования и социально-бытового обслуживания населения (магазины, аптеки, и прочее) расположены в проектируемом и смежных кварталах и приближены к потребителю по радиусу их доступности (до 0,5 км).

Муниципальной программой города Костромы "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме" утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 6 августа 2020 года № 1474, в границах рассматриваемого элемента планировочной структуры не предусмотрено мероприятий развития объектов образования, культуры, спорта и физической культуры. Срок реализации муниципальной программы 2021-2025 годы.

Общее расчетное число детей, посещающих учреждения образования составит:

- для объекта детского дошкольного образования - 83 места;

- для объекта начального и среднего общего образования - 109 мест.

В нормативном радиусе доступности - 300 метров отсутствуют объекты дошкольного образования. Проектом планировки территории предложено разместить объект дошкольного образования. Мощность объекта дошкольного образования может составлять до 160 мест.

Ближайший объект дошкольного образования расположен по адресу:

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, 47, детский сад № 6, расположен на расстоянии 630-850 метров.

Ближайший объект начального и среднего общего образования расположен по адресу:

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Горького, 7, общеобразовательная школа № 26, расположена в радиусе 100-370 метров.

3.1. Расчёт учреждений обслуживания по проекту планировки территории

Таблица 2

| № | Наименование | По норме | Требуется по нормативу | Существующее состояние | Принято по проекту планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект дошкольного образования | 71 место на 1000 человек земельный участок — 40 м2 | 83 мест | - | 160 |
| 2 | Объект начального и среднего общего образования | 93 места на 1000 человек; земельный участок — 50 м2 (до 400- мест) | 109 мест | Имеется в радиусе доступности 300 метров | - |
| 3 | Аптечный пункт | По радиусу обслуживания 500 метров или на 1 тыс. человек. 4 объекта | По радиусу обслуживания -1 объект | Имеется в границах проекта | - |
| 4 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в квартале | 70-80 м2 общей площади на 1000 жителей | 93 м2 | Имеется в границах проекта | - |
| 5 | Помещения для досуга и любительской деятельности | 50-60 м2 общей площади на 1000 жителей | 66 м2 | Имеется в радиусе доступности 500 метров | - |
| 6 | Продовольственный магазин | 100 м2 торговой площади | 1 объект | Имеется в границах проекта | - |
| 7 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 500 метров | - |
| 8 | Магазин непродовольственных товаров | 180 м2 торговой площади | 1 объект | Имеется в границах проекта | - |
| 9 | Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест на 1000 жителей | 45 | Имеется в границах проекта | - |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | 5 рабочих мест на 1000 жителей | 6 | Имеется в радиусе доступности 500 метров | - |
| 11 | Отделение связи | 1 объект | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 1 км | - |
| 12 | Отделение банка | операционная касса | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 700 метров | - |
| 13 | Опорный пункт охраны порядка | м2 общей площади на жилую группу | 1 объект | Имеется в границах проекта | - |
| 14 | Медицинские организации, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь | По заданию на проектирование | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 500 метров | - |

Учреждениями периодического, эпизодического и уникального назначения население пользуется в смежных районах города.

4. Положения о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Проектом планировки территории не предусмотрено изменение существующей транспортной схемы магистральных улиц города.

В соответствии с Генеральным планом города Костромы предусматривается реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения - улица Полянская.

По улице Полянской осуществляется связь территории квартала с центральными кварталами города. Ширина дорожного полотна 11,0 — 12,5 метров, движение двухстороннее, двух-полосное. Тротуары организованы с двух сторон шириной 2,25 метра.

Улицы местного значения – улица Красноармейская, улица Ново-Полянская и улица Горького.

Улица Красноармейская – имеет двухстороннее движение по одной полосе в каждую сторону. Ширина проезжей части 6 метров, покрытие асфальтобетонное. Тротуар с двух сторон, шириной 2,25 метра.

Улица Ново-Полянская – имеет двухстороннее движение по одной полосе в каждую сторону. Ширина проезжей части 6 метров, покрытие асфальтобетонное. Тротуар с одной стороны, шириной 2 метра.

Улица Горького имеет одностороннее двух-полосное движение. Ширина проезжей части 6 метров, покрытие асфальтобетонное. Тротуар с двух сторон, шириной 2,25 метра.

Для подъезда пожарной техники к объектам капитального строительства предусмотрены проезды шириной 3,5 и 4,2 метра.

Проектом планировки территории определены красные линии улицы Ново-Полянской по периметру существующих земельных отводов. По улицам Красноармейской и Горького красные линии установлены по границе исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области.

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

- по улице Полянской - 3 метра, без отступа для объекта, расположенного по адресу: город Кострома, улица Ново-Полянская, 7а;

- по улице Красноармейской - 3 метра;

- по улице Горького - 1 метр;

- по улице Ново-Полянской - 1 метр.

Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 метра; без отступа от линии застройки. При территориях, лишенных объектов культурного наследия и исторической застройки, линии регулирования застройки устанавливать с обязательным отступом от красных линий на расчетное проектное расстояние в соответствии с Генеральным планом города Костромы.

Общественный транспорт

Общественный транспорт на данной территории развит. Маршруты общественного транспорта проходят по магистрали общегородского значения регулируемого движения – улице Полянская. В проекте планировки территории заложено увеличение заездного кармана для остановки общественного транспорта на улице Полянская в прямом и обратном направлениях по пути следования муниципальных маршрутов.

Автомобильные стоянки

Личный транспорт жителей, существующих и планируемых многоквартирных жилых домов располагается внутри дворовой территории жилых домов в границах отведенных земельных участков. Для планируемых объектов капитального строительства необходимое количество парковочных мест отображается на стадии рабочего проектирования объекта капитального строительства. На территории с застройкой индивидуальными жилыми домами стоянки автотранспорта следует размещать в пределах отведенного земельного участка.

Анализ придомовых территорий выявил необходимость организации дополнительных машино-мест для существующих многоквартирных жилых домов.

На территориях общего пользования, в квартале, запланировано 55 машино-мест для парковки посетителей объектов общественного назначения. Обеспеченность в парковочных местах для общественных объектов необходима с 9 часов до 19 часов, после 19 часов парковка в полном объеме будет предоставлена для жителей многоквартирных домов.

Внутри квартала сформирована территория для размещения временного гаражного потребительского кооператива № 18 для хранения легкового транспорта (22 машино-места), в том числе четыре места выделены для льготных категорий граждан.

Участки наземных автостоянок открытого типа являются придомовой территорией или территорией общего пользования, что исключает возможность размещения на данных участках платных автостоянок.

5. Положения о характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Подключение проектируемых объектов капитального строительства предусматривается к существующим и планируемым источникам инженерного обеспечения в соответствии с запрошенными техническими условиями от всех инженерно-эксплуатационных организаций.

5.1. Вертикальная планировка. Организация поверхностного стока

Рельеф участка имеет уклон в северном направлении, колебания отметок поверхности на площадке изменяются от 98,0 до 95,0.

При выполнении планировочных работ почвенно-растительный слой, пригодный для последующего использования и озеленения, должен предварительно сниматься и складироваться.

В качестве плодородного слоя используется 100% существующего почвенно-растительного слоя, срезаемый растительный слой укладывается в резерв, а после окончания работ используется для создания плодородного слоя при озеленении газонов. После снятия и обвалования растительного грунта происходит выравнивание территории, организация рельефа, затем устраивается корыто под проезды, тротуары, площадки.

Вся свободная от застройки территория, озеленяется путем устройств газонов. Для освоения данной территории под капитальную застройку необходим следующий комплекс инженерных мероприятий:

1. Организация поверхностного стока;

2. Отвод ливневых стоков в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена методом красных горизонталей сечением рельефа через 0,1 метра. Сбор дождевых и талых вод осуществляется в пониженные участки местности по открытым лоткам проездов и по ливневой канализации закрытого типа. Для отвода поверхностных стоков непосредственно от здания предусмотрена отмостка шириной 1 метр с уклонами от зданий. Преобразование существующего рельефа выполнено с учетом наименьших объемов земляных работ, наиболее рациональной посадки здания в высотном отношении, в увязке отвода атмосферных осадков по открытым лоткам вдоль бортовых камней проездов.

Вертикальная планировка по улицам и проездам решена с учетом водоотвода с прилегающих к ним дворовых территорий. Продольные уклоны городских улиц и проездов назначены в пределах нормативных требований.

Технические решения, предусмотренные проектом планировки, гарантируют сохранение гидрогеологической ситуации района.

5.2. Ливневая канализация

Получены технические условия от Муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное Хозяйство» № 432 от 4 июля 2017 года.

Для отвода воды поверхностных сточных вод, образующихся на территории твёрдых покрытий и газонов при выпадении атмосферных осадков, предусматривается их сбор в проектируемую и существующую ливневую канализацию закрытого типа. Ввиду сложившейся застройки часть территории обеспечена существующей сетью ливневой канализации.

Сброс ливневых стоков будет осуществляться в колодец коллектора ливневой канализации, проходящего по улице Полянская. Выполнить перекладку коллектора по Коллектор по улице Полянской диаметром 300 мм, с увеличением диаметра до 700 мм, диаметр определен расчетом (расчет на квартал). Для определения диаметра проектируемой дождевой канализации внутри квартала был проведен расчет, диаметр проектируемой сети d=315 мм (расчет участок 1). Для очистки сточных вод предусмотрена установка фильтр-патронов в каждом дожде-приёмном колодце «ФОПС».

5.3. Водоснабжение и водоотведение

Водопотребление, расчётные расходы и потребные напоры определены в соответствии с СП 30.13330.2020. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*».

Получены технические условия от Муниципального унитарного предприятия города Костромы «Костромагорводоканал» № 2/4261 от 06 июля 2017 года на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения.

Расходы воды на пожаротушение составляют:

- на наружное -20 л/с;

- на внутреннее – не требуется.

Для обеспечения водоснабжением планируемых объектов капитального строительства возможно подключение к уличным сетям водопровода диаметром 300 мм по улице Полянская.

5.4. Водоотведение

Отвод бытовых стоков от планируемых объектов капитального строительства возможен в сети бытовой канализации диаметром 400 мм по улице Полянская. Врезку в сети канализации выполнить в проектируемых колодцах.

Самотечные сети канализации прокладываются из полиэтиленовых труб «Политэк 3000».

На выпусках, углах поворота и через 35 - 50 метров проектируются колодцы диаметром 1000-1500 мм из сборных железобетонных элементов по типовому проекту номер 902-09-22.

5.5. Газоснабжение

Основанием для разработки проекта планировки в части системы газоснабжения является схема расширения системы газоснабжения территории.

Получено письмо о технической возможности транспортировки природного газа от Акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома»                № АТ – 15/2389 от 12 июля 2017 года.

Схема расширения существующей системы газоснабжения решена исходя из местоположения существующих источников газоснабжения (ГРП), характера планировки и застройки, а также наличия существующих газопроводов и сооружений на них.

Газопроводы среднего давления Ру~0,1-0,3 МПа.

В существующей жилой застройке сохраняются сети газоснабжения.

Прокладка наружных газопроводов предусмотрена подземной в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».

Газопровод среднего давления прокладываются подземно.

Для строительства подземных газопроводов среднего давления приняты полиэтиленовые трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р 50838.

5.6. Электроснабжение

Планируемая территория обеспечена сетями электроснабжения. Возможность электроснабжения планируемых объектов капитального строительства имеется.

Получены технические условия для присоединения к электрическим сетям от филиала Открытого акционерного общества «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» № МР1-КМ/5-3/4136 от 7 июля 2017 года.

Степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий приняты в соответствии с СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (актуализированная версия СП 31-110-2003) и составляют:

- жилые дома с газовыми плитами высотой свыше пяти этажей — II;

- объект детского дошкольного образования — II.

Учет электроэнергии предусмотреть в вводно-распределительных устройствах жилых домов и объекта детского дошкольного образования.

Электроснабжение объектов предусматривается на напряжении 380/220В с системой заземления TN-C-S. Разделение PEN проводника выполняется на вводе в вводно-распределительных устройствах зданий.

5.7. Теплоснабжение

Изменение теплоснабжения существующих объектов капитального строительства проектом не предусмотрено.

В представленном проекте по перспективному развитию застройки предусмотрено теплоснабжение многоквартирных домов от индивидуальных газовых двухконтурных котлов, установленных в каждой квартире.

Теплоснабжение объекта дошкольного образования возможно осуществить от центральных сетей теплоснабжения.

Перекладка тепловых сетей, попадающих в зону строительства, при необходимости, будет осуществляться за счет инвестора.

5.8. Санитарная очистка территории

Проектом планировки не предусмотрено изменение оборудованных площадок для сбора мусора в существующей застройке. На проектируемых объектах капитального строительства площадки с контейнерами для сбора бытовых отходов предусмотреть в границах отведенных участков, на этапе разработки рабочей документации.

В границах проекта планировки территории определены существующие площадки для сбора крупногабаритного мусора, в районе дома 5 по улице Ново-Полянской и дома 21 по улице Горького. Мусороудаление обеспечивается путем вывоза бытовых отходов от площадок с контейнерами специализированной техникой по договору с соответствующей организацией. Габариты площадки для сбора твердых коммунальных отходов должны позволять разместить требуемые контейнеры для сортировки мусора.

Размещение контейнерных площадок осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, с учетом обеспечения беспрепятственного к ним доступа, а также с учетом схемы планировочной организации земельного участка, выполненной в рамках рабочей документации на строительство каждого объекта капитального строительства.

На планируемых объектах капитального строительства площадки с контейнерами для сбора бытовых отходов предусматриваются в границах отведенных земельных участков на этапе разработки рабочей документации.

Исходя из существующей градостроительной ситуации и высокой плотности жилой застройки, размещение площадки для выгула собак при соблюдении нормативных отступов от окон жилых домов на данной территории не представляется возможным.

6. Положения о характеристиках зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Положения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов

В соответствии с Генеральным планом города Костромы в границах проектирования не предусмотрено размещение объектов федерального, регионального и местного значения.

Проектом планировки не предусмотрено размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Согласно информации, полученной от Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области:

- на разрабатываемую территорию распространяется защитная зона объекта культурного наследия, зарегистрированного в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного в смежном квартале - объект культурного наследия регионального значения «Мануфактура Углечаниновых, сер. XVIII - нач. XX в.: Мануфактурный корпус хозяйственного двора, сер. XVIII в., Мануфактурный корпус хозяйственного двора, сер. XVIII в., Служба на хоз. дворе, 3-я четв. XIX в., Служебная постройка, кон. XIX – нач. XX в., Сарай, 2-я пол. XVIII в.», расположенного по адресу: город Кострома, улица Красноармейская, 2 (города Кострома, улица Горького, 16). Для данного объекта культурного наследия разработана граница территории объекта культурного наследия и установлена Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области Приказом № 43 от 14 мая 2021 года, а также установлен правовой режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения;

- объекты культурного наследия (архитектура) на данной территории отсутствуют;

- земельные участки квартала расположены в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя бывших Полянской и Пищальной слобод», XVI-XVIII вв.

Проектом планировки территории предложено разместить объект дошкольного образования вместимостью до 160 мест.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства устанавливаются уполномоченным органом в области охраны объектов культурного наследия Костромской области.

7.  Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Рассматриваемая территория представляет собой микрорайон со сложившейся жилой застройкой. Учреждения повседневного использования и социально-бытового обслуживания населения (магазины, аптеки, и прочее) расположены в границах планируемой территории и смежных кварталах и приближены к потребителю по радиусу их доступности (до 0,5 км).

Проектом планировки предусмотрено размещение объекта дошкольного образования, так как проведенный анализ прилегающих территорий выявил недостаток обеспеченности мест объектов дошкольного, начального и среднего общего образования.

Ближайший объект детского дошкольного образования расположен по адресу:

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, 47, детский сад № 6, расположен на расстоянии 630-850 метров.

Ближайший объект начального и среднего общего образования расположен по адресу:

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Горького, 7, общеобразовательная школа № 26, расположена в радиусе 100-370 метров.

Проектом планировки территории не предусмотрено изменение существующей транспортной схемы магистральных улиц города.

В соответствии с Генеральным планом города Костромы предусматривается реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения - улица Полянская.

Проектом предусмотрена реконструкция коллектора ливневой канализации, проходящего по улице Полянской с увеличением диаметра до 700 мм.

Глава II. Положения об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Реализация принятых в проекте планировки территории решений планируется в несколько этапов.

Первый этап реализации проекта планировки территории (ориентировочный срок реализации 2024-2026 года) включает в себя следующие мероприятия:

- организация и строительство временных подъездных путей и дорог к зоне строительства планируемых объектов капитального строительства с необходимостью сдачи исполнительной съемки в уполномоченный орган Администрации города Костромы, осуществляющий градостроительную деятельность;

- строительство проездов для осуществления доступа к объектам капитального строительства, расположенным внутри квартала;

- строительство среднеэтажной жилой застройки по улице Полянской;

- строительство среднеэтажной жилой застройки по улице Красноармейской, внутри квартала;

- обеспечение мероприятий по инженерной подготовке и вертикальной планировке территории, проведение необходимых инженерных изысканий;

- выполнение мероприятий по благоустройству территории согласно схемы планировочной организации территории.

На этапе возведения жилой застройки планомерно и в соответствии с рабочей документацией будет осуществляться прокладка сетей энергоресурсов.

Второй этап реализации проекта планировки территории (ориентировочный срок реализации 2026-2028 года) включает в себя следующие мероприятия:

- строительство многоквартирного дома по улице Красноармейской, 10в (ориентировочный срок реализации 2025-2028 года);

- реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения - улица Полянская;

- реконструкция коллектора ливневой канализации, проходящего по улице Полянской с увеличением диаметра до 700 мм;

- строительство объекта дошкольного образования по улице Красноармейской.

На этапе возведения застройки планомерно и в соответствии с рабочей документацией будет осуществляться прокладка сетей энергоресурсов.